|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

# Отчет

| по практикуму № | 2 |
| --- | --- |

Название:

# Обработка и визуализация графов в вычислительном

# комплексе Тераграф

Дисциплина: Архитектура ЭВМ

| Студент | ИУ7И-54Б |  |  | Динь Вьет Ань |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Группа) |  | (Подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |
| Преподаватель |  |  |  | А.Ю.Попов |
|  |  |  | (Подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |

Цель работы: изучение основ построения микропроцессорных систем на ПЛИС. В ходе работы необходимо ознакомиться с принципами построения систем на кристалле (СНК) на основе ПЛИС, получить навыки проектирования СНК в САПР Altera Quartus II, выполнить проектирование и верификацию системы с использованием отладочного комплекта Altera DE1Board.

- Функциональная схема разрабатываемой системы на кристалле.

Рисунок 1 Функциональная схема разрабатываемой системы на кристалле

Система на кристалле состоит из следующих блоков:

- Микропроцессорное ядро Nios II/e выполняет функции управления системой.

- Внутренняя оперативная память СНК, используемая для хранения программы управления и данных.

- Системная шина Avalon обеспечивает связность всех компонентов системы.

- Блок синхронизации и сброса обеспечивает обработку входных сигналов сброса и синхронизации и распределение их в системе. Внутренний сигнал сброса синхронизирован и имеет необходимую для системы длительность.

- Блок идентификации версии проекта обеспечивает хранение и выдачу уникального идентификатора версии, который используется программой управления при инициализации системы.

- Контроллер UART обеспечивает прием и передачу информации по интерфейсу RS232.

- Скриншоты маршрута проектирования

  - Модуль в QSYS

- Был создан новый модуль Qsys.

- Установлена частота внешнего сигнала синхронизации 50 000 000 Гц.

- Добавлен в проект модуль синхронизируемого микропроцессорного ядра Nios2.

- Добавлен в проект модуль ОЗУ программ и данных.

- Добавлены компоненты Avalon System ID, Avalon UART.

- Создана сеть синхронизации и сбоса системы.

- Сигналы TX и RX экспортированы во внешние порты.

- Назначены базовые адреса устройств.

Итог выполненных действий показан на рисунке 2. На рисунке 3 показана таблица распределения адресов.

Рисунок 2 Модуль Qsys

Рисунок 3 Таблица распределения адресов

  - Назначение портам проекта контактов микросхемы

Был выполнен синтез проекта. Результат показан на рисунке 4.

Рисунок 4 Pin Planner

Далее были назначены портам проекта контакты микросхемы в соответствии с таблицей 1, после чего был выполнен повторный синтез проекта.

Таблица 1 Назначение контактов микросхемы портам проекта

| Сигнал | Контакт |
| --- | --- |
| clk | L1 |
| reset | R22 |
| uart0_rxd | F14 |
| uart0_txd | G12 |

  - Создание проекта Nios2

В файл hello_world_small.c был добавлен код эхо-программы приема-передачи по интерфейсу RS232, представленный на листинге 1. Также был создан образ ОС HAL с драйверами устройств, используемых в аппаратном проекте.

Листинг 1. Код эхо-программы приема-передачи по интерфейсу RS232

#include "sys/alt_stdio.h"

int main()

{

char ch;

alt_putstr("Hello from System on Chip\n");

alt_putstr("Send any character\n");

/* Event loop never exits. */

while (1) {

ch=alt_getchar();

alt_putchar(ch);

}

return 0;

}

После успешной сборки и выполнения код программы был доработан: были добавлены строки, передающие по UART значение SystemID в виде четырех байт символов в ASCII формате.. Результат доработки представлен на листинге 2.

Листинг 2. Код эхо-программы приема-передачи по интерфейсу RS232

#include "sys/alt_stdio.h"

#include "system.h"

#include "altera_avalon_sysid_qsys.h"

#include "altera_avalon_sysid_qsys_regs.h"

int main()

{

char ch;

alt_putstr("Hello from System on Chip\n");

alt_putstr("Send any character\n");

int id = IORD_ALTERA_AVALON_SYSID_QSYS_ID(SYSID_QSYS_0_BASE);

char a[6];

int i = 1;

while (id)

{

a[4 - i] = '0' + id % 10;

id /= 10;

i++;

}

a[4] = '\n';

a[5] = '\0';

for (int i = 0; i < 5; i++)

alt_putchar(a[i]);

/* Event loop never exits. */

while (1) {

ch=alt_getchar();

alt_putchar(ch);

}

return 0;

}

Результат выполнения программы показан на рисунке 5.

Рисунок 5 Результат выполнения доработанного кода

Вывод

В ходе данной лабораторной работы были изучены основы построения микропроцессорных систем на ПЛИС, получены навыки проектирования СНК в САПР Altera Quartus II, также были выполнены проектирование и верификация системы с использованием отладочного комплекта Altera DE1Board.

Поставленная цель достигнута.